| ## FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES DE NANTES |  | MAITRISE SCIENCES PHYSIQUES Module M1 de Physique |
| --- | --- | --- |

CIRCUIT RLC (Inspiré du Pb de CAPES 1988

En 1988 un élève nantais s'était classé Premier au CAPES et quatrième à l'agrégation de Physique

A-- Régime transitoire d'un circuit R,L,C.

Dans le circuit de la figure 1 Rext est la résistance d'un conducteur ohmique, L est l'inductance d'une bobine dont la résistance est r, C est la capacité  d'un condensateur. On désigne par q(t) la charge instantanée du condensateur à la date t, i(t) l'intensité instantanée dans le circuit à la date t. On notera R la résistance totale du circuit.

A.1 -.En tenant compte des orientations indiquées sur le schéma, établir les relations entre q(t) et v(t) et entre q(t) et i(t) d'autre part.

A.2  On suppose d'abord que la résistance R est nulle. A l'instant t=0 on bascule l'interrupteur de la position 1 à la position 2. La tension initiale aux bornes du condensateur est v(0)=V0

Etablir l'équation différentielle à laquelle satisfait v(t); on posera : ω02=1LC A.N:L=67mH ; C= 1 µF Calculer F0

A.3 On étudie le cas où la résistance R n'est pas nulle v(0)=V0

- Etablir l'équation différentielle à laquelle satisfait V(t). On posera =R/2L. A.N: Rext = 50 , r = 27 

Déterminer les régimes d'évolution possibles pour la tension v(t)

- Définir et exprimer la résistance critique Rc

# A.4 On se place dans le cas où la résistance n'est pas nulle avec v(0)=V0

Calculer l'énergie dissipée par effet Joule au cours du régime transitoire. On représentera également l'énergie du condensateur et de la bobine

B--  Oscillations forcées d'un circuit R,L,C

On insére dans le circuit de la partie A un générateur de tension parfait cf figure 2 dont la tension instantanée aux bornes est: e(t)= em cos( t + ) où em est la tension maximale;  la pulsation et  la phase de la tension par rapport à l'intensité.

B.1 Etablir l'équation différentielle à laquelle satisfait q(t)

B.2 Définir le régime transitoire et le régime forcé

B.3 En régime forcé on note l'intensité instantanée: i(t)=im cos t

B.3.1 On introduit les grandeurs complexes associées à e(t) et i(t) soit respectivement:
i=im×ejωt et e=em×ejωt+ϕ=em×ejωt×ejϕavec j2=−1

Déterminer l'impédance complexe : Z=ei

B.3.2 Exprimer im et  en fonction des caractéristiques du circuit (R, L,C) et de e(t)

B.3.3  On étudie la résonance

- Q'appelle-t-on résonance en intensité?

- quelle est alors la relation entre L,C et ?

- Que peut on dire du circuit à la résonance

- Donner l'allure de la courbe indiquant comment varie im en fonction de la pulsation 

- Définir puis établir l'expression donnant la bande passante

- Définir puis établir l'expression donnant le facteur de qualité

B.4 – En Régime Forcé , on note la tension aux bornes de l'inductance pure L :

vL(t)=umcos(ωt+ϕL) on pose α=umem θ=ωω0 et Q=Lω0R

B.4.1- Montrer que  peut se mettre sous la forme :

α=θ21−2Q2−1Q2θ2+θ4

B.4.2 On étudie la variation de  

a) A quelle condition sur Q  admet-il un maximum

b) Calculez la valeur de m correspondante en fonction de Q

c) Calculez la valeur m  du maximum de  en fonction de m

B.4.3 Etablir une expression équivalente simple de  quand <<1. En déduire l’allure de la courbe () au voisinage de l’origine.

B.4.4 Etablir une expression équivalente simple de  quand >>1.Que peut on en déduire quant à la courbe représentative de () ?

B4.5. A l’aide de développements limités d’ordre supérieurs au précédents, étudier comment suivant les valeurs de Q se situe la courbe () par rapport aux courbes trouvées précédemment. (B.4.3 et B.4.4)

B.4.6 Sur le même système d’axes, donner les allures de courbes () pour Q=0.5 et Q= 5

B.5 Calculer en régime forcé pour =0 :

a) l’énergie dissipée en une période

b) l’énergie maximale WL  de la bobine.

c) L’énergie maximale WC du condensateur

d) l’expression = 2  WL/W : que constate t’on ?

***

SOLUTION

### A.1 On a bien entendu  q(t)=C . v(t)  et  i= dq/dt = C dv/dt Il s'agit de définitions, établir n'est donc pas le mot juste.

A.2 R=0. L'application de la loi d'Ohm conduit à

Ldidt+v=0  ou encore :   Ld2qdt2+v=   ou  LCd2vdt2+v=0

L’équation différentielle sera résolue numériquement  par Régressi sous la forme :

d2Vdt2=−vLC   ou encore  v''=−V(L∗C) avec la syntaxe de Régressi

Régressi trouve bien entendu une solution sinusoïdale avec les conditions initiales v(0)=v0

En partant du modèle prédéfini on retrouve facilement a=0 ; b=v0   =0  soit  v=v0 cos (2*/T).

d2vdt2+vLC   ou encore  d2vdt2+ω02v=0  avec  ω02=1LC  et   T0=2πω0

A.3 On étudie le cas où la résistance R n'est pas nulle v(0)=v0

- Etablissons l'équation différentielle

Ecrivons la loi dOhm dans le circuit:    Ldidt+Ri+v=0

Ou encore :   Ld2qdt2+Rdqdt+v=0   ou  LCd2vdt2+RCdvdt+v=0

Soit R=Rext +r  . On crée la variable expérimentale Rext dans Régressi  Rext= 50

On pose et on calcule λ=R2L

L’équation différentielle sera résolue numériquement  par Régressi sous la forme :

d2vdt2=−λv'−ω02v ou encore v''=−λv'−ω02v

Régressi demandera les conditions initiales: v(0)= v0 et v'0=0 (courant nul)

Lancez un calcul puis montrez puis modelisez les courbes obtenues pour v(t)

Solution analytique de l'équation différentielle

Résolvons l'équation différentielle:

d2vdt2+2λdvdt+ω02v=0     on cherche des solutions de la forme: V= ert

L'équation caractéristique obtenue est:

r2+RLr+1LC=0     et le discriminant s'écrit:    Δ=R2L2−4LC

Calculons la valeur numérique de  directement dans le page expressions de Régressi.

Le discriminant est négatif , les solutions s'écrivent donc:

r=−R2L±j1LC−R24L2=−λ±jω02−λ2 avec :   λ=R2L   et    ω02=1LC

- ou encore      r=−λ±jω    avec  ω=ω02−λ2

- Une solution générale de l'équation différentielle est une combinaison de deux solutions particulières linéairement indépendantes:

v(t)=e−λ tC1ejω t+C2 e−jω t=e−λ tC1+C2cosω t+j C1−C2sinω t

soit :   v(t)=e−λ tAcosω t+ Bsinω t

et  v'(t)=−λe−λ tAcosω t+Bsinω t+e− λ t−Aωsinω t+Bωcosω t

A l'instant     t=0       v(0)=v0    et   v'(0)=0 ⇒ −λv0+Bω ⇒ B=λv0ω

v(t)=v0e−λtcosω t+λωsinω t

i(t)=CdVdt=−Cv0λe−λtcosω t+λωsinω t+Cv0e−λt−ωsinωt+λcosωt

i(t)=Cv0ωλ2+ω2e−λtsinωt=Cv0ω02ωe−λtsinωt=v0Lωe−λtsinωt

VRext=Rextv0Lωe−λtsinωt

VL=Ldidt+ri=−λv0ωe−λtsinωt+v0×e−λtcosωt+ri=v0×eλtcosωt−λωsinωt+ri

Intercalez les lignes supplémentaires dans la page expressions de Régressi Windows

=SQRT(o^2-^2)_rd.s-1 =>  =3820 rd.s-1

vth=v0*EXP(-*t)*(cos(*t)+/*sin(*t))

Les courbes v(t) en V et vth(t) en V se supperposent en mode normal ou sont identiques en présentation cf analyseur logique.

Si le discriminant  est nul l'équation caractéristique a une racine double: r = - 

Δ=0 ⇒R2L2=4LC     soit   R=Rc=2LC   régime critique

e−λt  est une solution particulière et on montre aisement que  te−λtest une autre solution linéairement indépendante. La solution sera donc de la forme:

v(t)=e−λt(A+Bt)   avec  dvdt=−λe−λt(A+Bt)+ Be−λt

à  t=0  v(0)= v0  ⇒A= v0  et  dvdt=−λA+B   ⇒  B=λv0

Soit : v(t)=v0e−λt(1+λt)

Si le discriminant est positif, l'équation caractéristique a deux racines réelles

ou encore      r=−λ±Ω    avec  Ω=λ2−ω02

soit :   v(t)=e−λ tAchΩ t+ BshΩ t

et  v'(t)=−λe−λ tAchΩ t+ BshΩ t+e− λ tAΩshΩ t+BΩchΩ t

A l'instant     t=0       v(0)=v0    et   v'(0)=0 ⇒ −λv0+BΩ ⇒ B=λv0Ω

v(t)=v0e−λtchΩt+λΩshΩ t

# A.4 Dans le cas où la résistance n'est pas nulle avec v(0)=v0

Calculons l'énergie dissipée par effet Joule au cours du régime transitoire.

Reprenons l'équation différentielle du circuit et multiplions les tensions par i  pouir faire apparaître les puissances instanées. Multiplions ensuite par dt pour obtenir la variation élementaire d'énergie:

Ldidt+Ri+v=0→Lididt+Ri×i+vi=0

Lididtdt+Ri×idt+vidt→Lidi+Ri2dt+Cvdv=0

Il ne nous reste plus qu'a intégrer pour obtenir les variations d'énergie à l'instant t.

i varie de 0 à i et v de v0 à v quand t varie de 0 à t.

Lidi+Ri2dt+Cvdv=0→Ri2dt=12Cv02−12Cv2−12Li2

ΔEL+ΔEJ+ΔEC=0

Comme en fin de décharge i=0 et v=0 l'énergie dissipée est ½ Cv02

On a également coutume de représenter l'énergie contenue dans le condensateur

EC=12Cv2     EL=12Li2  et  l'energie dans le circuit Ecirc=EC+EL

dans ce cas la démonstration est présentée ainsi:

Lidi+Ri2dt+Cvdv=0→ddt12Li2+12Cv2+Ri2=0

On intègre en introduisant une constante EC0

EC+EL+Ri2dt=EC0    où   EC0=12Cv02 avec les conditions initiales choisies

B.1  Régime forcé. Etablissons l'équation différentielle

Ecrivons la loi dOhm dans le circuit:    Ldidt+Ri+v=e

Ou encore :   Ld2qdt2+Rdqdt+v=e   ou  LCd2vdt2+RCdvdt+v=e

B2 Le régime transitoire intervient à la mise sous tension du circuit et il est représenté par la solution de l'équation différentielle avec second membre nul. C'est justement cette solution qui a été étudiée en A. la tension correspondante de vient rapidement nulle.

Si e(t) =em cos(t+) une fonction sinusoïdale de même pulsation est une solution particulière de l'équation avec second membre. Très rapidement cette solution est la seule à intervenir. Le générateur impose sa pulsation. Les oscillations sont forcées.

Pour visualiser proposons à Régressi de trouver la solution de l'équation différentielle

em= 5_V

E=em*cos(*t)

On introduit le paramétre expérimental  et on lui donne une valeur proche de 0 (3800°

v''=- 2v' - 02 v +  02 e

On observera la rapide installation du régime permanent.  On utilisera l'animation pour faire varier .

B.3  On préfère faire intervenir le courant dans l'équation différentielle.

Ldidt+Ri+1Cidt=emcos(ωt+ϕ)   avec   i= im cos(ωt)

B.3.1 Pour des calculs plus faciles on utilise de grandeurs complexes.

i=imejωt     et   e=em ej(ωt+ϕ)    avec   j2=−1

Ldidt+Ri+1Cidt=e   soit   jLωi+Ri+1jCωi=e

L'impédance complexe sera Z=ei=em ejϕim=R+jLω−1Cω

B.3.2 im  se déduit facilement de l'expression ci dessus: im=emZ

Z=ei=em ejϕim=em imcosϕ+jsinϕ=ZRZ+jLω−1CωZ

donc :  cosϕ=RZ et sinϕ=Lω−1CωZ tanϕ=Lω−1CωR

B.3.3a) La résonance en intensité correspond à une valeur maximale pour im

b) im=emZ    avec  Z=R2+Lω−1Cω2  Z  est minimal si LCω2=1→ω02=1LC

- Ala résonance Z=R equiv une resistance pure  et =0

B.3.4 a) allure de la courbe im=f()

- de part et d'autre du maximum, les extrémitès de bande passante sont atteintes lorsque la condition d'affaiblissement à 3 dB est remplie.

Soit imimax=12=11+Lω−1Cω2R2

soit   Lω−1Cω=±R ⇒ ω2±RωL−ω02=0

Δ=R2L2+4ω02   le 2 racines sont positives

ω1=−R2L+R24L2+ω02 ω2=R2L+R24L2+ω02

Labandepassante est  Δω=ω2−ω1=RL

- Le coefficient de qualité caractérise l'acuité de la résonance. L'une de ses définitions est :1Q=Δωω0    ou     Q=Lω0R

B.4 Reprenons les données du texte :

VL(t)=umcos(ωt+ϕL)   et   α=umem    θ=ωω0   Q=Lω0R

B4.1 en notation complexe :

VL(t)=umej(ωt+ϕL)=jLωimejωt  soit  um=Lωim   avec ejϕL=j   et  ϕL=π2

α=umem=LωZ     avec em=  Zim   et  um=Lωim

α=LωR2+Lω−1Cω2=LωR11+Lω−1Cω2R2=Qθ11+L2ω2R2+1R2C2ω2−2LR2C

Q2=L2R21LC=LR2C=LCR2C2=ω2R2C2ω02ω2

α=Qθ11+Q2θ2+Q2θ2−2Q2=θ21−2Q2−1Q2θ2+θ4

B.4.2 a) si θ→0: α≈θ2 le début de la courbe est parbolique

si  θ→∞ α→1

pour calculer la dérivée on peut mettre  sous la forme:

α=11−2Q2−1Q2×1θ2+1θ4 avec f(θ)=1−2Q2−1Q2×1θ2+1θ4

f'=2Q2−1Q2×2θ3−41θ5=2θ32Q2−1Q2−2θ2

f'est  nulle si   θ2=2Q22Q2−1on trouvera un maximum si  2Q2>1  ou Q>12

b la valeur de m  correspondant au maximum s'il existe est:

θm=2Q22Q2−1

- Exprimons αm=θm2θm4−1

B.4.3  si  <<1 nous avons α≈θ2

B.4.4 si >>1  on peut reprendre l'expression

α=11−2Q2−1Q2×1θ2+1θ4≈11−2Q2−1Q2×1θ2=11−ε≈1+ε2=1+2Q2−12Q2×1θ2

dans cette expression on retrouve la condition d'obtention d'un maximum

Si Q>12    quand  θ→∞   α→1 par valeurs supérieures  1 maximumSi   Q<12    quand  θ→∞   α→1   par valeurs inférieures  pa de maximum

si <<1  on peut reprendre l'expression

α=θ21−2Q2−1Q2θ2+θ4≈θ21−ε≈θ21+ε2=θ21+2Q2−12Q2θ2

On retrouve si Q>12 on se trouve au dessus de la parabole et au dessous siQ<12

#### B.4.6

B5 a)En régime forcé pour  = 0 0n a Z=R L'énergie consommée en une période sera

ΔW=Ri2dt=Rim2cos2ωt dt=Rim21+cos2ωt2 dt

ΔW=Rim22 dt=Rim2T02=em2RT02=em2Rπω0

b) L'Energie maximale emmagasinée dans la bobine est:

WL=12Lim2=12Lem2R2

- L'énergie maximale emmagasinée dans le condensateur est:

WC=12Cvm2=12C×1C2ω02im2  =12Lim2      avec  vm=1Cω0im

donc la même valeur que pour WL

d) calculons β=2πWLΔW=2π12Lim2Rim2T02=Lω0R=Q

**********